Београдски метро

Линија 1 Фаза 1

ИДП

Свеска 1 : Пројекат архитектуре

1.1.11 Пројекат архитектуре станице Савски трг - извод

Датум: 15/02/2024

Речник

У наредној табели дати су називи просторија на енглеском и српском језику и њихових скраћеница.

| Шифра просторије | Назив просторије на енглеском језику | Назив просторије на српском језику |
| --- | --- | --- |
| ACC | Access | Прилаз |
| ACH | Access Hall | Приступни хол (ходник) |
| ACO | Access Corridor | Прилазни ходник |
| AHUO | Air Handling Unit for Operation and Technical Rooms | Климатизациона јединица за оперативне и техничке просторије |
| AHUP-G | Air Handling Unit Grid for Public Space | Решетка климатизационе јединице за јавни простор |
| AHUP-R | Air Handling Unit Room for Public Space | Просторија климатизационе јединице за јавни простор |
| AHUS | Air Handling Unit Room for Point of Safety | Просторија климатизационе јединице за сигурносну тачку |
| AI | Airlock Tunnel / Shaft | Тунел/ Окно ваздушне коморе |
| AIG | Airlock Grid | Решетка ваздушне коморе |
| ANN | Annex office | Додатна канцеларија |
| ARG | Airlock Tunnel / Shaft Renewal Air Grid | Решетка за обнављање ваздуха у тунелу/окну ваздушне коморе |
| BZAE | Airlock Tunnel / Shaft Exhaust Air Grid | Решетка за црпљење ваздуха у тунелу/окну ваздушне коморе |
| ATCR | Automatic Train Control Room | Просторија за систем аутоматске контроле возова |
| BAR | Batteries Room | Просторија за акумулаторе |
| BIK | Bike Locker | Преграда за бицикле |
| BLK | Bike Locker | Преграда за бицикле |
| BOCC | Technical Backup OCC | Техничка подршка оперативног контролног центра |
| BZ | Buffer zone | Зона међупростора |
| CAS | Operator Storage | Складиште за комерцијалне активности |
| CON | Concourse | Велики хол |
| CR | Connection Room | Везна просторија |
| CSR | Cleaning Storage Room | Складиште за средства за чишћење |
| DRG | Draught Relief Grid | Решетка за регулисање дотока ваздуха |
| DRS | Draught Relief Shaft | Окно за регулисање дотока ваздуха |
| EAH | Emergency Access Hatch | Врата (Отвор) за хитан приступ |
| ECR | Escalators Control Room | Контролна просторија за покретне степенице |
| EIR | Emergency Intervention Room | Просторија за хитне интервенције |
| ELP | Elevator Pit | Погонска јама за лифт |
| ENT | Entrance Hall | Улазни хол |
| ESE | Emergency / Service Staircase | Степениште за хитне случајеве / одржавање |
| ESG | Emergency / Service Staircase Grid | Степенишна решетка за хитне случајеве / одржавање |
| ESH | Electrical Shaft | Окно електричних инсталација |
| ESP | Escalator Pit | Погонска јама за покретне степенице |
| FSC | Floor Scrubber Cabinet | Складиште за машину за чишћење подова |
| GR | Garbage Room | Просторија за отпад из оперативног подручја |
| GRR | Garbage Room for Retail and Services | Просторија за отпад комерцијалних и услужних делатности |
| HAV | Holding Area Ventilation | Вентилација међупростора за чекање |
| HCG-E | Heating and Cooling Production Grid - Extraction | Решетка за извлачење ваздуха при продукцији грејања и хлађења |
| HCG-S | Heating and Cooling Production Grid - Air Supply | Решетка за довод ваздуха при продукцији грејања и хлађења |
| HCP | Heating and Cooling Production | Производна просторија за грејање и хлађење |
| HCR | Hydraulic Connection Room | Просторија за хидрауличке прикључке |
| HCRSE | Heating and Cooling Production Shaft for Extraction | Окно за извлачење ваздуха при продукцији грејања и хлађења |
| HCRSS | Heating and Cooling Production Shaft for Supply | Окно за довод ваздуха при продукцији грејања и хлађења |
| HDR | Hydraulic Distribution Room for HVAC | Просторија за хидраулички развод система грејања, вентилације и климатизације |
| HL | Hopper Ladder | Пењалица окна |
| HOA | Holding Area | Безбедносно подручје чекања (Међупростор чекања) |
| HVAC | Heating Ventilation and Air Conditioning room | Просторија за систем грејања, вентилације и климатизације |
| HVACE-G | HVAC Exhaust Air Grid | Решетка за црпљење ваздуха за систем грејања, вентилације и климатизације |
| HVACR-G | HVAC Renewal Air Grid | Решетка за обнављање ваздуха за систем грејања, вентилације и климатизације |
| LEH | Hatch for Lowering Equipment | Врата за спуштање опреме |
| LER | Room for Lowering Equipment | Просторија за спуштање опреме |
| LPS | Light and Power Substation | Подстаница за осветљење и напајање |
| LPSBE-G | LPSB Exhaust Air Grid | Решетка за црпљење ваздуха LPSB |
| LPSBR-G | LPSB Renewal Air Grid | Решетка за обнављање ваздуха LPSB |
| LSR | Lorry Storage Room | Просторија за складиштење дрезине |
| LVR | Low Voltage Room | Просторија опреме ниског напона |
| LVR | Local ventilation room | Просторија за локалну вентилацију |
| MAA | Maintenance Area | Простор за одржавање |
| MEZ | Mezzanine / Holding Area | Мезанин |
| MR | Maintenance Room | Просторија за одржавање |
| NOR | Network Operator Room | Просторија мрежног оператора |
| OCC | Operation Control Command Room | Контролна просторија оперативног контролног центра |
| OCC | (Operational Control Centre) Operation, Control | (Оперативни Контролни Центар) Управљање, Контрола |
| OFF | Office | Канцеларија |
| OVP | Overpass | Надвожњак |
| PLA | Platform | Перон |
| PRO | Public Restrooms | Јавни тоалети |
| PST | Passenger Support and Ticketing | Подршка за путнике и продају карата |
| RCR | Restrooms and Changing Rooms | Тоалети и просторије за пресвлачење |
| RES | Retail and Services | Комерцијалне и услужне делатности |
| S, ES & EL | Staircases, escalators and elevators | Степенице, покретне степенице и лифтови |
| SCE | Sewage Compressor and Ejector Room | Просторија за третман отпадних вода |
| SEC | Smoke Extraction Control room for Public Space | Контролна просторија за уклањање дима из јавног простора |
| SEG | Smoke Extraction Grid for Public Space | Решетка за уклањање дима из јавног простора |
| SER | Smoke Extraction Room for Public Space | Просторија за уклањање дима из јавног простора |
| SES | Smoke Extraction Shaft for Public Space | Окно за извлачење дима из јавног простора |
| SFR | Safe Room | Просторија са сефом |
| SLR | Security Lighting Room | Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама |
| SPR | Spare Room | Производна просторија за резервне делове |
| SPS | Safety Power Supply Source Room | Просторија за безбедносни извор напајања |
| SRO | Security Room | Безбедносна просторија |
| SST | Service Staircase | Сервисно степениште |
| STR | Sectioning Traction Room | Просторија одсека за вучу |
| SWP | Sprinkler Water Pump Room | Просторија за пумпе за воду за спринклере |
| SWT | Sprinkler Water Tank | Резервоар за воду за спринклере |
| TCO | Technical Corridor | Технички ходник |
| TER | Telecom Equipment Room | Просторија за телекомуникациону опрему |
| TES | Technical Shaft | Техничко окно |
| TIS | Ticketing Support | Подршка у продаји карата |
| TO | Tunnel Opening | Тунелски отвор |
| TPS | Traction Power Substation Room | Подстаница за напајање електро вуче |
| TVC | Tunnel Ventilation Control Room | Контролна просторија за вентилацију тунела |
| TVG | Tunnel Ventilation Grid | Решетка вентилације тунела |
| TVH | Tunnel Ventilation Equipment Hatch | Врата (Отвор) за опрему за вентилацију тунела |
| TVM | Tunnel Ventilation Maintenance Room | Просторија за одржавање вентилације тунела |
| TVR | Tunnel Ventilation Room | Просторија за вентилацију тунела |
| UPL | Underplatform | Подперон |
| WER | Water Exhaustion Room | Просторија за црпљење воде |

Табела 1: Називи просторија на енглеском и српском језику

локација и диспозиција

Станица ће служити подручју Београда на Води, где се налази ново насеље уз реку Саву, које представља нови централни округ за град са стамбеним, пословним, комерцијалним и културним објектима. Станица ће бити окружена будућим музејом, стамбеним блоковима и основном школом.

Ниво који се сматра приземним нивоом биће новоизграђен након завршетка будућих радова насипа терена и налазиће се на коти од +76,00 м.н.м.

Станица Савски трг “L1” и “L2” има два улаза за целу станицу. Први улаз А се налази северно, а други улаз Б јужно од локације станице. Технички отвори и решетке налазе се на слободним површинама које нису изграђене или се сматрају да неће бити изграђене током времена.

Укупна бруто површина станице износи 28795,05 m2.

Предметна изградња планирана је на грађевинским парцелама: Ј9-19; Ј9-20; САО-44, дефинисане Планом генералне регулације шинских система у Београду.

Илустрација 1: Ситуациони план станице Савски трг

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија и решења у овом Идејном пројекту прате Идејно решење и биће разрађени у даљој фази (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење). Биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

Укупна површина новопројектованог објекта далеко је испод дозвољене стопе заузетости.

основни подаци о објекту

С обзиром на то да се ради о подземној станици, системи су пројектовани тако да одржавају одговарајуће услове за јавне кориснике. Системи су:

Систем грејања

Систем за третман ваздуха

Хидротехничке инсталације: водовод и канализација, противпожарна заштита

Електроенергетске инсталације

Телекомуникационе инсталације

Рад и контрола железнице

Безбедност и заштита

Управљање отпадом

Услуге продаје карата

Просторије за управљање овим системима су распоређене на свим нивоима станице Савски трг.

Урбана и интермодална интеграција

УРБАНА СРЕДИНА

Окружење, намена и услуге

Окружење

Насеље Савамала је историјско насеље, а његова главна садашња обележја датирају из 19. века. Његова архитектура су углавном средње зграде са колективним становањем и пословних објеката са комерцијалним делатностима у приземљем. Савски трг има неколико култних објеката попут старе железничке станице.

Намена и услуге

Бивша железничка зграда биће преуређена у музеј. На истоку, зграде су углавном пословне или стамбене са приземљем за продавнице и угоститељство. На западу, будући блокови Београда на води биће посвећени стамбеним зградама.

Саобраћајна мрежа и интермодални транспорт

Саобраћајна мрежа

Станица се налази испод трга испред будуће саобраћајнице у изградњи у ободу Београда на води.

Интермодални транспорт

Станица је повезана са трамвајским и аутобуским линијама. Постојећи аутобуски терминал ће у будућности бити измештен за реализацију пројекта Београда на води. Главна интермодална веза ове станице биће између метро линија 1 и 2.

Положај станице

Савски трг заузима симболичну позицију, на граници између старог града и обновљеног града. Станица ће морати да буде читљива из различитих урбаних оквира, али у исто време мораће да се уклапа са архитектурама које је окружују у погледу историје. Коначно, ова станица ће бити важан чвор мреже и као таква ће морати да понуди удобност, капацитет и читљивост.

Ограничавајући фактори

За ову станицу, која представља главни чвор будуће метро мреже треба решити неколико питања:

Управљање гужвом

Приступачност од 360°

Интеграција наслеђа

Укрштање са  метро линијом 2

Близина Београда на води

Претпоставке

Очекује се до 12190 људи на сат у оба смера (вршни промет) до фазе 4. Довод до станице ће се одвијати трамвајем, аутобусом, пешке и бициклом.

СТАНИЦА 11 Савски трг

Сви спратови станице су пројектовани у складу са захтевима српских стандарда. Ови захтеви дефинишу: потребан број просторија, као и минималну површину сваке просторије.

Опште нумеричке карактеристике

Станица садржи приземље и пет подземних нивоа, укупна површина станице износи 28804,66m².

Нивои станице су намењени за:

Ниво приземља Л1 и Л2: улази у метро станицу

Ниво великог хола Л1 и Л2: јавни простор, оперативне просторије, просторије за запослене, техничке просторије

Ниво перона Л1: јавни простор, оперативне просторије, просторије за запослене, техничке просторије

Ниво мезанина Л2: јавни простор, оперативне просторије, просторије за запослене, техничке просторије

Ниво перона Л2: јавни простор, оперативне просторије, просторије за запослене, техничке просторије

Ниво подперона Л2: техничке просторије

Висина улаза у станицу метроа је у складу са ПГР шинских система у Београду.

функција објекта

Ниво приземља

Станицу Савски трг чине две међусобно повезане станице: станица Л1 и станица Л2.

Л1 је пројектован као плитка станица са једним мезанином где је горња ивица шине на дубини од 15 m. Л2 је пројектован као дубока станица са једним мезанином, са горњом ивицом шине на дубини од 27 m.

Планирана су два улаза на коти од +76,45 м.н.м., на нивоу приземља. Један улаз ће се налазити северно у близини Карађорђеве улице, а други улаз ће се налазити на југу код постојеће старе локомотиве. Оба улаза воде у неплаћени подземни простор који омогућава приступ са једне стране станици Л2, а са друге стране станици Л1.

За станицу Л1, из неплаћеног дела нивоа великог хола, путници ће проћи кроз линију контролних капија како би приступили степеницама, покретним степеницама и лифтовима који опслужују сваки перон.

За станицу Л2, из неплаћеног дела нивоа великог хола, путници ће проћи кроз линију контролних капија како би приступили вертикалној комуникацији, чиме им је омогућено спуштање на пероне. Након доласка на ниво мезанина, путници ће се затим распоредити као и обично између оба перона кроз вертикалне елементе циркулације постављене дуж оба перона.

Главне просторије за оперативне и путничке услуге налазе се у неплаћеном делу нивоа великог хола, поред улаза и поред хола који повезује обе станице. Техничке просторије су распоређене на нивоу великог хола и на нивоу перона за Л1, а на нивоу ходника, перона и мезанина за Л2.

Излази у случају опасности се налазе на јужном крају сваког перона Л1, и на источном крају сваког перона Л2.

Приступ за оперативне просторије и одржавање је заједнички са главним улазима за путнике. Технички ходници се успостављају са циљем да опслужују већину техничких просторија и избегну укрштање токова са јавношћу.

Испод сваког перона постоји ниво подперона, који омогућава имплементацију техничких просторија и опреме. Са сваког перона до овог нивоа постоје два приступа: једно степениште које се налази у техничкој просторији испод јавног степеништа и отвор који се налази у техничкој просторији, такође недоступан за јавност. Овај ниво ће се такође користити за постављање каблова, цеви, вентилационих канала који повезују тунел са различитим нивоима станице.

Ниво великог хола

Са овог нивоа, ходници окружују већи део периметра станице што пружа приступ степеницама за хитне случајеве и већини техничких просторија. Станица садржи техничке просторије како за линију 1, тако и за линију 2.

Главне функције нивоа великог хола:

Неплаћено подручје: продаја карата и кориснички центар, комерцијално подручје и услуге, безбедност, оперативно и техничко подручје.

Велики хол: техничко подручје, продаја карата и кориснички центар

Техничко подручје: техничке просторије

Подручја су описана на следећи начин:

Неплаћено подручје

Неплаћено подручје се прожима велики део станице, повезује југ станице (главни улаз) и север (споредни улаз). По два степеништа постављена са сваке стране главног улаза служе за излаз у случају опасности, такође њима приступ имају запослени. Две производне просторија за резервне делове ('SPR'), Контролна просторија за покретне степенице ('ECR') и Окно за регулисање дотока ваздуха ('DRS') се такође налазе у истим областима. Просторија за хитне интервенције ('EIR'), Производна просторија за резервне делове ('SPR') и Контролна просторија за покретне степенице ('ECR') су доступне поред секундарног улаза.

Неколико техничких просторија је доступно само из ове области: Производна просторија за грејање и хлађење ('HCP'), Просторија за хидраулички развод грејања, хлађења и вентилације ('HDR'), Просторије за вентилацију за оперативне и техничке просторије ('AHUO') и Просторија јединице за управљање грејањем, хлађењем и вентилацијом ('AHUP-R') линије 1 налазе се на југоисточном делу станице.

Од главног улаза, прве просторије за запослене су Просторија за хитне интервенције ('EIR') и Складиште за средства за чишћење (‘CSR’). Поред тога, доступна је Подршка у продаји карата ('TIS'). На секундарном улазу налазимо већину комерцијалних, оперативних и неколико техничких просторија за Л1. Просторијама се приступа из техничког ходника, подељене су на три дела и намењене су за следеће функције: Просторија за телекомуникациону опрему ('TER'), Просторија мрежног оператора ('NOR'), Безбедносна просторија ('SRO'), Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама ('SLR'), Окно за регулисање дотока ваздуха ('DRS'), две просторије за отпад (‘GR’ и ‘GRR’), Тоалети и просторије за пресвлачење (‘RCR’), Комерцијалне и услужне делатности ('RES'), Складиште за комерцијалне активности ('CAS'), Подршка у продаји карата ('TIS'), Просторија са сефом ('SFR'), Канцеларија (‘OFF’) и Додатна канцеларија (‘ANN’).

На западу је доступно неколико услуга и оне су посвећене линији 2: две собе посвећене подршци за продају карата (‘TIS’), Подршка за путнике и продају карата ('PST'), Просторија са сефом ('SFR'), Канцеларија (‘OFF’), Додатна канцеларија (‘ANN’), Тоалети и просторије за пресвлачење (‘RCR’), Просторија за отпад из оперативног подручја ('GR'), Складиште за комерцијалне активности ('CAS') и Безбедносна просторија ('SRO').

Велики хол

Укупно шест лифтова, четири ескалатора (покретне степенице) и четири степеништа окружују плаћени део линије 1. Јавни тоалети (‘PRO’) налазе се поред североисточног степеништа.

Западно, у плаћеном делу линије 2 налазе се тоалети испред контролних капија, а корисницима су на располагању и два лифта, три ескалатора (покретне степенице) и једно степениште.

Нејавно подручје

Подручје техничких просторија обухвата техничке просторије за линију 1 и линију 2 .

Максимална висина просторија у јавном делу станице варира од 2,5 до 3,5 m, док у техничким просторијама висина варира од 4,0  до 4,5 m.

Ниво перона

Перони су подељени линијама Л1 и Л2 (линија Л2 се налази два спрата испод линије Л1). Оба перона имају исте услуге.

Ниво перона је колосеком подељен на два дела. Делови су пројектовани на симетричан начин.

Ниво перона карактеришу следећа подручја:

Путнички саобраћај (плаћено подручје),

Безбедносно подручје чекања ('HOA'),

Оперативно подручје: Складиште за средства за чишћење (‘CSR’), Складиште за машину за чишћење подова ('FSC')

Техничко подручје: Различите техничке просторије за сваки перон

Ходници који окружују станицу: Степениште за хитне случајеве / одржавање ('ESE')

Просторија одсека за вучу ('STR') има подигнути под који омогућава пролаз суве и/или влажне мреже.

Перон линије 1

До свих техничких просторија се може доћи само ходницима и техничким степеницама из нивоа великог хола. Просторије су намењене за рад линије 2 али се налазе на нивоу перона Л1: Подстаница за напајање електро вуче ('TPS'), Подстаница за осветљење и напајање ('LPS 1 and 2'), Просторија за безбедносни извор напајања ('SPS 1 and 2'), Просторија мрежног оператора ('NOR'), Просторија за уклањање дима из јавног простора ('SER'), Контролна просторија за уклањање дима из јавног простора ('SEC'), Производна просторија за резервне делове ('SPR'), Просторија за акумулаторе ('BAR 1 and 2'), Просторије за вентилацију за оперативне и техничке просторије ('AHUO'), Просторија за пумпе за воду за спринклере ('SWP') и Просторија за резервоар за воду за спринклере ('SWT').

За особе са инвалидитетом, Безбедносна подручја чекања ('HOA') за линију Л1 су доступна иза лифтова сваког перона (перон А Л1 и перон Б Л1), као и на јужном крају оба перона. Путници тамо могу наћи уточиште док помоћ стигне.

Перон линије 2

Важно је напоменути да перон Л2 има другачију оријентацију, метро се креће у правцу северозапад-југоисток (Л1 се креће у правцу север-југ). Постоји мање просторија у поређењу са Л1: Контролна просторија за покретне степенице ('ECR'), Међупростор за вентилацију ('HAV'), Просторија за контролу аутоматских возова ('ATCR'), Просторија за телекомуникациону опрему ('TER'), Просторија за одржавање ('MR'), Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама ('SLR'), Просторија одсека за вучу ('STR'), Просторија за третман отпадних вода ('SCE') и Просторија за црпљење воде ('WER').

За особе са инвалидитетом, Безбедносна подручја чекања ('HOA') за линију Л2 су доступна иза лифтова сваког перона (перон А Л2 и перон Б Л2), као и на источном крају оба перона. Путници тамо могу наћи уточиште док помоћ стигне.

Ниво мезанина линије 2

Овај ниво представља велику површину плаћеног подручја, где се налази приступ линији Л2, али и неколико техничких просторија за вентилацију станице и третман ваздуха.

Ниво подперона

Ниво подперона линије 1

Ниво подперона налази се на нивоу мезанина Л2 и испод нивоа перона Л1. На северној страни се налази шест просторија у које се приступа техничким ходницима доступним само запосленима. Собе су посвећене следећим функцијама: Производна просторија за резервне делове ('SPR'), Просторија за третман отпадних вода ('SCE'), Просторија за црпљење воде ('WER'), Просторија за пумпе за воду за спринклере ('SWP'), Просторија за резервоар за воду за спринклере ('SWT') и Просторије за вентилацију за оперативне и техничке просторије ('AHUO').

Ниво подперона линије 2

За разлику од подперона Л1, овај ниво представља празну техничку област са једном просторијом: Просторија за црпљење воде ('WER') на источној страни. Такође обухвата погонске јаме лифтова и покретних степеница.

Материјализација јавних простора и станичних улаза

    - Кров - Улаз

Кровови изнад улаза у станицу су пројектовани као коси кровови са зеленилом.

Фасадни зидови

Фасадни зидови на улазу у станицу у приземљу биће изведени као један зид са патерном од цигле и два зида са стакленим панелима. Застакљени делови су пројектовани са могућношћу отварања како би се обезбедила природна вентилација. Фасадни зидови другог улаза у станицу биће зидани од цигле и застакљених делова.

Унутрашњи зидови – јавни простори

Унутрашњи зидови се пројектују као зидане конструкције или као зидови од гипсаних плоча у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите. Завршна обрада (у зависности од положаја зида) укључује полагање плочица и равног слоја цигле, такође зидова и стубова са патернима од цигле.

Прозори и врата – јавни простори

Отвори на улазној фасади (врата и прозори) на површини терена су пројектовани као саставни делови застакљене фасаде објекта. Врата су једнокрилна или двокрилна, зависно од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна. Врата у јавним просторима биће скривена (у равни са зидовима).

Подови – јавни простори

У јавним просторима станице обезбеђени су отпорни подови са карактеристикама у складу са дизајном ентеријера. Завршне обраде ће бити ливени материјал са подном сигнализацијом за правце приступања перонима, излазима и улазима.

Термоизолација и хидроизолација – Улаз у станицу

Зидови и плафон главног улаза изоловати ‘XPS’ изолационим плочама 10 cm преко зида конструкције, а 20 cm преко плафона, заштићене ‘PE’ фолијом. Транспарентни делови се израђују термоизолованим застакљивањем.

Плафони – јавни простори

У јавном простору станице плафони су пројектовани по систему ‘Hunter Douglas’ са уграђеним лед тракама (спуштени плафони са потребним акустичним карактеристикама су углавном предвиђени у складу са унутрашњим уређењем).